2019[15]

园林园艺学院实验室安全事故应急处置预案

第一条 针对学院实验室可能发生的事故，为规范事故的应急管理和应急响应程序，保证迅速、有序、有效地开展应急救援行动，最大程度地减少人员伤亡、财产损失，维护师生的生命安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、国务院《危险化学品安全管理条例》等法律法规和《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科2019〔1号〕）、《扬州市职业大学实验实训室管理办法（修订）》扬职大【2019】91号、《扬州市职业大学实验实训室技术安全管理办法（修订）》扬职大【2019】92号文件精神和学校值班要求，特制定本制度。

第二条 本预案所称实验室安全事故是指全院范围内各实验室、实训基地所发生的，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失、环境破坏和严重社会危害的事故或事件。

第三条　实验室安全事故分类：

（一）水电事故

1．水管老化，暖气设施、水龙头关闭不好或损坏等引发的漏水、溢水事故。

2．电线线路老化、仪器维护不善等导致的漏电、触电事故。

3．实验设备操作不当引起的触电事故等。

（二）火灾、爆炸事故

1．实验室电器短路燃烧引起的火灾、爆炸事故。

2．力容器、气体钢瓶等使用不当引起的火灾、爆炸事故。

3．易燃、易爆物品泄露导致的火灾、爆炸事故。

4.  化学实验中因操作不当引起的火灾、爆炸事故。

5．违规使用电炉、乱扔烟头等引发的火灾、爆炸事故等。

（三）化学性污染事故

1．实验操作不当，使腐蚀性物质、强氧化剂、强还原剂等接触皮肤导致的烧伤、灼伤事故。

2．未按实验要求配戴护目镜，眼睛受刺激性气体熏染，化学药品特别是强酸、强碱等进入眼内。

3．接触、摄入有毒化学物质等引起的人员中毒事故。

4．危险化学品或废弃物泄漏事故等。

（四）机械性伤害事故

1．实验人员被卷入或夹入机床旋转部件或运动部件所造成的伤害事故。

2．实验人员被切削工具割伤事故。

3．实验人员被机械设备等烫伤、砸伤、碰伤等伤害事故等。

第四条　实验室安全事故应急处理方案

（一）水电事故应急处理方案

1. 溢水事故应急处理方案：立即关闭水阀，切断溢水区域电源，组织人员清扫地面积水，移动浸泡物资，尽量减少损失。

2. 触电事故应急处理方案：立即切断电源或拔下电源插头，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线。在未切断电源之前，切不可用手去拉触电者，也不可用金属或潮湿的东西挑电线。触电者脱离电源后，使其就地仰面躺平，禁止摇动其头部。检查触电者的呼吸和心跳情况，呼吸停止或心脏停跳时应立即施行人工呼吸或心脏按摩，并尽快联系医疗部门救治。

（二）火灾、爆炸事故应急处理方案

1. 确定事故发生的位置，明确事故周围环境，上报储存和使用的材料，判断是否有重大危险源分布及是否会带来次生灾难发生。

2. 依据可能发生的事故危害程度，划定危险区域，标明疏散通道和隔离标志，对事故现场周边区域进行隔离和人员疏导。

3. 如需要进行人员物资撤离，要按照“先人员、后物资，先重点、后一般”的原则抢救被困人员及贵重物资。

4. 根据引发火情的不同原因，明确救灾的基本方法，采取相应措施，并采用适当的消防器材进行扑救。

包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等的固体可燃材料的火灾，可采用水冷却法，但对珍贵图书、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。

易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾，使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。

设备火灾，应切断电源后再灭火，因现场情况及其他原因，不能断电，需要带电灭火时，应使用子或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水。

可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等火灾，应用特殊的灭火剂，如干砂或干粉灭火器等来灭火。

5. 遇火情必拨打“119”报警求救，再开展初期火灾扑救和人员疏散，并确保实验室安全通道畅通；视人员伤亡情况拨打“120”急救电话，并到明显位置引导消防车、救护车。

（三）化学性污染事故应急处理方案

1. 发生化学物质灼伤皮肤事故，应用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%-5%）弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。如果大量危险气体、烟、雾或蒸汽被释放，应该呆在通风处或尽可能远离空气中有化学物质的地方；视情况的轻重将伤者送入医院就医。

2. 若化学物质溅入眼内时，立即使用专用洗眼水龙头彻底冲洗眼睛，冲洗时，眼睛置于水龙头上方，水向上对眼睛进行冲洗，时间应不少于15分钟，切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后，再送医院治疗。

3. 发生人员中毒事故，视中毒原因施以下述急救后，立即送医院治疗。

对吸入中毒者，迅速将患者搬离中毒场所至空气新鲜处；并立即松解患者衣领和腰带，以维持呼吸道畅通，并注意保暖；严密观察患者的一般状况，尤其是神志、呼吸和循环系统功能。

经皮肤中毒者，将患者立即移离中毒场所，脱去污染衣服，迅速用清水洗净皮肤，粘稠的毒物则宜用大量肥皂水冲洗；遇水能发生反应的腐蚀性毒物如三氯化磷等，则先用干布或棉花抹去后再用水冲洗。

对误食中毒者，须立即引吐、洗胃及导泻；视情况可用0.02%～0.05％高锰酸钾溶液或5％活性炭溶液等催吐；中毒者大量饮用温开水、稀盐水或牛奶，以减少毒素的吸收。

4. 发生危险化学品泄露，首先在安全允许的范围内关闭泄漏源，转移泄漏源周边的易燃易爆品，并组织人员撤离。其次组织有关人员进入现场救援，救援人员必须配备必要的个人防护器具。根据现场情况，采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。

稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于液体泄漏，可用泡沫或其它覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

收容：用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

废弃：将收集的泄漏物移交有资质的单位进行处理。

（四）机械性伤害事故应急处理方案

1. 立即关闭机械设备，停止现场作业活动。

2. 如遇到人员被机械、墙壁等设备设施卡住的情况，可直接拨打“119”，由消防队来实施解救行动。

3. 将伤员放置平坦的地方，实施现场紧急救护。轻伤员送医务室治疗处理后再送医院检查；重伤员和危重伤员应立即拨打“120”急救电话送医院抢救。若出现断肢、断指等，应立即用冰块等封存，与伤者一起送至医院。

4. 查看周边其他设施防止因机械破坏造成的漏电、高空跌落、爆炸现象，防止事故进一步蔓延。

第五条　实验室安全事故预防与预警

1. 学院成立实验室突发安全事故应急处置领导小组，负责组织指挥突发事故的应急处置工作。领导小组由分管安全工作和实验室工作的领导任组长，实验室管理人员为成员。领导小组根据实验室类型，针对各种可能发生的实验室安全事件，监督并协助各相关实验室制定科学合理的应急处置预案。

2. 学院建立有效的预警机制，对各种有毒有害化学品等建立健全档案管理、使用记录，发现问题立即处理并报告。

3. 学院定期开展综合性检查和自查，及时发现各类安全隐患，发出预警通报，限期整改。

4. 学院加强应急反应机制的日常性管理，在实践中不断运用和完善应急处置预案。

5. 学院加强人员培训，开展应急演练活动，不断提高应对突发事件的指挥能力和实战能力。

第六条　实验室安全事故响应及报告

1. 突发事故发生后，实验室负责人应立即启动相应应急预案，同时将有关情况报告学院应急处置领导小组组长，控制事态进一步发展。在积极组织现场救援工作的同时，立即上报学校设备处。

2. 对迟报、谎报、瞒报和漏报实验室安全事故及其他重要情况的，对有关责任人给予相应处分；构成犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

第七条　善后处置

1. 善后工作由实验室提出申请，争取提供必要的支持。对突发事故造成伤亡的人员及时进行医疗救护或按规定给予抚恤。

2. 对安全生产事故发生实验室的整改工作进行监督，及时跟踪处理情况，通报理结果。

第八条　应急联系电话

保卫处值班电话：87697163（7163）、87697066（7066）、87090510（6510）

学校设备处：87090511

紧急电话：报警110、火警119、急救120

第九条　本预案自发布之日起执行，由学院负责解释。

园林园艺学院

二〇一九年十二月十三日